负染色电镜检测操作流程

1. 200目碳膜亲水化处理，辉光放电仪15mA，25s。

2吸取3-5μL外泌体溶液滴于碳膜上吸附1-3min。

3.  双蒸水洗涤两遍。

4.  吸取5μL 2%醋酸双氧铀染色液染色60s，吸去多余染液，自然干燥。
5.  120 kV下拍摄电镜照片。

